3.lote_Ielu vingrošanas aprīkojuma/konstrukciju iegāde un laukuma izveide

Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., Latvija, LV-5316

Objekts: Līvānu Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC), Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu nov., Latvija, LV-5316

Kontaktpersona: Inga Zvaigzne-Sniķere, mob.29440286, e-pasts: inga.zvaigzne@livani.lv

| - IELU VINGROTĀJU LAUKUMA APRĪKOJUMS/KONSTRUKCIJAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcijas atbilst LVS EN 913:2009, LVS EN 15312+A1:2011 standartu prasībām. Konstrukcijas iebetonēšanas dziļums 1,0 m. Konstrukciju kalpošanas ilgums - ne mazāks kā 25 gadi. Garantijas laiks - ne mazāks kā 5 gadi. Nodrošināts garantijas serviss garantijas laikā. Pievienotas vismaz 3 atsauksmes no pasūtītājiem par līdzīgi veiktajiem darbiem. |  |  |  |  |
| N.p.k. | Konstrukcija | Konstrukcijas apraksts | Skaits | Attēls/skice |
|  | Vingrošanas stienis trīs augstumos | H1=2,0m, H2=2,3m, H3=2,6m; L=4,2m Vertikālo metāla cauruļu ø=100mm, sienas biezums 3.5mm, ar uzgali. Horizontālo metāla cauruļu ø=33,7mm, sienas biezums 3.0mm. Metāla konstrukcijas pilnībā cinkotas. | 1 gab. |  |
|  | Līdztekas | H=1,3m; L=2,2m; B=0,55m Metāla cauruļu ø=48,3mm, sienas biezums 3,5mm. Metāla konstrukcijas pilnībā cinkotas. | 1 gab. |  |
|  | Zviedru siena ar divām sekcijām | H=2,6m; L=2,9m Vertikālo metāla cauruļu ø=100mm, sienas biezums 3.5mm, ar uzgali. Horizontālo metāla cauruļu ø=33,7mm, sienas biezums 3.0mm. Metāla konstrukcijas pilnībā cinkotas. | 1 gab. |  |
|  | Pumpēšanās stienis trīs augstumos | H1=0,2m, H2=0,4m, H3=0,6m; L=4,2m Vertikālo metāla cauruļu ø=100mm, sienas biezums 3.5mm, ar uzgali. Horizontālo metāla cauruļu ø=33,7mm, sienas biezums 3.0mm. Metāla konstrukcijas pilnībā cinkotas. | 1 gab. |  |
|  | Vēderpreses soliņš | H1=0,35m, H2=0,2m; L=2,3m; B=0,7m Vertikālo metāla cauruļu ø=48,3mm, sienas biezums 3,5mm; horizontālo metāla cauruļu ø=33,7mm, sienas biezums 3.0mm. Soliņa virsma – perforēts metāla siets ne mazāk kā 5mm biezs. Metāla konstrukcijas pilnībā cinkotas. | 1 gab. |  |
|  | Horizontālās trepes | H=2,3m; L=3,6m; B=1,5m Vertikālo metāla cauruļu ø=100mm, sienas biezums 3.5mm, ar uzgali. Horizontālo metāla cauruļu ø=48,3mm, sienas biezums 3,5mm; horizontālo metāla cauruļu – „pakāpienu” – ø=33,7mm, sienas biezums 3.0mm. Metāla konstrukcijas pilnībā cinkotas. | 1 gab. |  |

| - IELU VINGROTĀJU KONSTRUKCIJU UZSTĀDĪŠANA UN LAUKUMA LABIEKĀRTOŠANA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darba nosaukums | Darba apraksts | Skaits/apjoms |
|  | Projekta izstrāde un autoruzraudzība | Ielu vingrošanas laukuma labiekārtošanas projekta izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju. | 1 gab. |
|  | Demontāžas darbi | Nederīgās grunts demontāža un transports uz atkritumu izgāztuvi. | 30 m³ |
|  | Aprīkojuma montāža un uzstādīšana | Konstrukciju transportēšana: - Vingrošanas stienis trīs augstumos - Līdztekas - Zviedru siena ar divām sekcijām - Pumpēšanās stienis trīs augstumos - Vēderpreses soliņš - Horizontālās trepes | 6 gab. |
|  |  | Būvbedres rakšana | 16 m³ |
|  |  | Konstrukciju uzstādīšana | 6 gab. |
|  |  | Pamatu betonēšanas darbi (betons B15, betona iestrāde, sablīvēšana) | 5 m³ |
| 2.4. | Labiekārtošanas darbi | Smilts seguma ierīkošana zem vingrošanas elementiem, h=15cm | 30 m³ |