2.lote_Hokeja laukuma aprīkojuma iegāde un uzstādīšana

Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., Latvija, LV-5316

Objekts: Līvānu Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC), Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu nov., Latvija, LV-5316

Kontaktpersona: Inga Zvaigzne-Sniķere, mob.29440286, e-pasts: inga.zvaigzne@livani.lv

| Nodrošināts garantijas serviss garantijas laikā. Nodrošināts pēcgarantijas perioda serviss un apkalpošana. Aprīkojuma un inventāra salikšana un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē atbilstoši tehniskajam aprakstam - iekļauta cenā. Pievienotas vismaz 3 atsauksmes no pasūtītājiem par līdzīgi veiktajiem darbiem. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Aprīkojums/ inventārs |  | Aprīkojuma/inventāra apraksts (tehniskās prasības, raksturojošie lielumi, orientējošie izmēri) | Skaits | Vizuālā informācija (vai ekvivalents) |  |
| 1. | Stiklaplasta hokeja borti laukumam 21m x 40m | - Apmaļu ārējie izmēri (iesk. vertikālo balstu un iesaldējamas pamatplāksnes): garums – 40,0 metri, platums – 21,0 metri, augstums – 1,2 metri, rādiuss ( noapaļojums laukuma stūros) – 4,5 m - Apmalēs integrēto vārtiņu izmēri: spēlētāju vārtiņi 1 (viens) gab. – platums 0,7 metri. - Metāliskais nesošais karkass izgatavots no taisnstūra tērauda metinātiem profiliem. Rāmis ir integrēts stikla plastikāta struktūrā. - Borta virsma (baltā krāsā) izgatavota no kvalitatīva triecienizturīga, mitrumizturīga, ultra-violeta starojuma izturīga stikla plastikāta materiāla. - Borta atsitiena plāksne (dzeltenā krāsā), augstums 200 mm ir integrēta bortā virsmā. - Borta rokturis, izgatavots no kvalitatīva triecienizturīga, mitrumizturīga, ultra-violeta starojuma izturīga HDPE plastikāta. - Borta īsajos sānos un uz rādiusiem ir uzstādīts metāliskais aizsargtīkls ar augstumu 1.5m virs bortiem, ar acs izmēru 50x50mm un diega diametru ne mazāk par 3mm. Tīkls un tīkla nesošais rāmis ir karsti cinkoti pēc EN ISO 1461 standarta. - Borts ir aprīkots ar speciālām iesaldējamām pēdām, kuras ir izmantojamas ziemas laikā. Borta konstrukcija ir demontējama vasaras periodā. - Pasūtītājs ar saviem spēkiem sagatavo līdzenu asfalta laukumu ar izmēriem 40.0 m x 21.0 m. Garantijas termiņš, ne mazāks kā 2 gadi. |  | 1 kopmlekts |  |  |
| 2. | Hokeja vārti | Vārtu izmēri saskaņā ar Starptautiskās Hokeja Federācijas IIHF oficiālajiem izmēriem (183cm x 122 cm). Komplektācijā: 1 vārti, tīkls un polsterējums. Materiāls: tērauda rāmis (5 cm diametrā), pārklāts ar sarkanu krāsu. Tīkls baltā krasā, diega biezums 4mm. Polsterējums baltā krāsā. Garantijas termiņš, ne mazāks kā 2 gadi. |  | 2 gab. | Attēlā izmēri doti centimetros. |  |
| 3. | Slidu asināmais | Profesionāls slidu asināmais, piemērots dažādu modeļu slidu asināšanai - daiļslidošana, hokejs u.c. Tehniskie dati: Augstums: 320 mm Garums: 350 mm Svars: 14.8 kg Jauda: 250 W Spriegums: 220-240 V Frekvence: 50-60 Hz, 1 posms Maksimālais apgriezienu skaits minūtē: 2800-3400 RPM Dimants: asināšanas plaknei: D-50, D-80 vai D, rievām: D80 vai D-2000 Vai ekvivalents! Garantijas termiņš, ne mazāks kā 2 gadi. Lietošanas instrukcija: latviešu valodā. |  | 1 gab. |  |  |