TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Iepirkuma priekšmets ir informācijas tehnoloģiju piegāde, uzstādīšana, konfigurēšana, integrācija esošā Līvānu novada pašvaldības infrastruktūrā, kā arī  servisa garantija un darbinieku apmācība.

Iekārtas piegāde un instalācijas darbi, kā arī garantijas saistību izpildi ir jāveic pēc adreses:  Rīgas 77, Līvāni, Latvija, LV-5316

Iepirkuma mērķis ir esošās serveru infrastruktūras modernizācija un paplašināšana, kā arī servisu nepārtrauktības nodrošināšana izmantojot virtualizācijas tehnoloģiju.

Piegādātai tehnikai ir jābūt pilnīgi savietojamai ar Pasūtitāja īpašuma esošām infrastruktūras komponentēm:

- Virtualizācijas platforma: VMware vSphere

- Serveru vadības programmatūra: HP Insight Control

- Disku masīvs: HP Modular Smart Array P2000 G3 Dual Controller SAS

Komplektācijā jāiekļauj viss aprīkojums (kabeļi, montāžas sliedes, utt.) uzstādīšanai, pieslēgšanai pie esošās tīkla un barošanas infrastruktūras, savstarpējai savienošanai (atbilstoši risinājuma vajadzībām) un savienošanai pie disku masīva.

Kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz piedāvātās aparatūras ražotāja vai tās oficiālas pārstāvniecības apliecinājums, ka:

- tiks piegādāta jauna, iepriekš nelietota aparatūra;

- tiks izmantotas tikai oriģinālās (piedāvātās aparatūras ražotāja atbalstītās) komponentes un tām tiks nodrošināta pilna aparatūras ražotāja garantija;

- visa piedāvātā aparatūra ir paredzēta izmantošanai Eiropas Savienībā un ir marķēta ar EC uzlīmi; Piedāvātai aparatūrai jābūt jaunai un iepriekš nelietotai,

PIEGĀDĀJAMO PREČU APRAKSTS

1. Asmeņserveru šasija – skaits 1 gab.

| Parametri | Minimālās prasības | Tehniskais piedāvājums Ražotājs/ Modelis/ Tehniskie parametri |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs, modelis: |  |  |
| Izpildījums | Statnē montējams |  |
| Serveru vietas | Vismaz 10 serveru vietas |  |
| Attālināta pārvaldības atbalsts | Rezervēta vadības un pārvaldības apakšsistēma. Vadības programmatūra ar licenci visām serveru ietvarā esošajām serveru vietām un komunikācijas iekārtam: - integrējas ar Active Directory, ar iespēju izveidot vismaz 2 (divus) neatkarīgus administratora profilus (account), veidot patērētās jaudas atskaites un ierobežot uzstādīto serveru patērēto jaudu, - integrējas ar VMware vCenter virtualizācijas platformas vadības programmatūru, - nodrošina attālinātu programmatūras vadības konsoli grafiskā režīmā, iespēju pievienot attālinātu datu nesēju programmatūras instalācijai |  |
| Ventilatori | Rezervēti un karsti maināmi (N+1) Koplektācijā jāiekļauj visi pēc ražotāja tehnoloģijas paredzēti ventilatori pilnam (ar maksimāli iespējamo serveru skaitu) risinājumam. |  |
| Barošanas bloki | Rezervēti un karsti maināmi (N+1) Koplektācijā jāiekļauj visi pēc ražotāja tehnoloģijas paredzēti barošanas bloki pilnam (ar maksimāli iespējamo serveru skaitu) risinājumam. |  |
| Ārējie pieslēgumi | Vieta vismaz 6 (sešiem) ārējo pieslēgumu moduļiem (3(trīs) rezervēti pāri). Ne mazāk ka sekojošo fabriku (interconnect fabrics) vienlaicīgais atbalsts: Ethernet, SAS, FC. |  |
| Ethernet komutators | Komplekts no diviem rezervētiem komutatoriem, ar sekojošām prasībam, attiecībā uz katru komutātoru: Layer 2/3 vara kabeļu 1Gb Ethernet komutators, kas nodrošina pieslēgumus katram šasijā ievietojamajam serverim + vismaz četri porti ārējo iekārtu pieslēgšanai |  |
| SAS komutators | Komplekts no diviem rezervētiem komutatoriem, ar sekojošām prasībam, attiecībā uz katru komutatoru: 6 Gb SAS komutators, kas nodrošina pieslēgumu katram no šasijā ievietojamajiem serveriem + vismaz četri porti ārējo iekārtu pieslēgšanai |  |
| Piederumi | Visi nepieciešamie piederumi (elektropievadi un datu kabeļi, pārvadi, skrūves un sliedes u. c. nepieciešamie piederumi), lai uzstādītu iekārtu statnē, pievienotu pie pasūtītāja elektrobarošanas sistēmas un pasūtītājā īpašumā esoša disku massīva |  |
| Garantija | 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garantija, ar ražotāja servisa centra reakcijas laiku 4 stundu laikā, pieejamību 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī (24x7) tehnikas atrašanās vietā. |  |

2.Asmeņserveris – skaits 2 gab.

| Parametri | Minimālās prasības | Tehniskais piedāvājums Ražotājs/ Modelis/ Tehniskie parametri |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs, modelis: |  |  |
| Izpildījums un savietojamība | Asmens serverim jābūt montējamam un savietojamam ar piedāvāto šasiju |  |
| Procesori (pretendentam jānorāda precīzs piedāvātā procesora ražotājs, modelis un frekvence) | Vismaz 2 gabali x86 arhitektūras procesori, kas nodrošina 64-bit tehnoloģijas programmatūru darbību un virtualizācijas atbalstu. Katra procesora parametri – vismaz 8 (astoņi) kodoli (cores), vismaz 2.0Ghz takts frekvence, vismaz 20Mb cache atmiņas. |  |
| Operatīvā atmiņa | 64GB PC3-10600 Low Voltage Registered tipa atmiņa, ar iespēju paplašināt vismaz līdz 256 GB, izmantojot esošos atmiņas moduļus; |  |
| Servera ārējie pieslēgumi | Vismaz 2 gabali 1/10 GB/s Ethernet pieslēgumi ar funkcijas TCP Offload Engine nodrošinājumu. SAS mezanine karte pieslēgumām pie asmeņšassijas SAS komutatoriem. Iespēja papildus ielikt vismaz vēl vienu ārējo pieslēgumu paplašināšanas karti. |  |
| Cieto disku kontrolieris | Iebūvēts aparatūras līmeņa disku kontrolieris ar RAID 0 un RAID 1 drošības atbalstu. |  |
| Cietie diski | Vismaz 2 gabali karsti maināmi 146GB 10000rpm SAS tipa cietie diski |  |
| Vadības procesors | Neatkarīgs, kas nodrošina iespēju attālināti ieslēgt un izslēgt serveri, pieslēgties servera konsolei teksta un grafiskajā režīmā, kā arī pieslēgt serverim attālinātus datu nesējus. |  |
| Operētājsistēmu atbalsts | Microsoft Windows Server 2008/2012; Red Hat Enterprise Linux; VMware vSphere 5 |  |
| Citas prasības | Visām komponentēm ir jābūt viena ražotāja komplektējumā (izpildījumā). |  |
| Garantija | 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garantija, ar ražotāja servisa centra reakcijas laiku 4 stundu laikā, pieejamību 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī (24x7) tehnikas atrašanās vietā. |  |

3.Serveru statne – 1 gab.

| Parametri | Minimālās prasības |  |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs, modelis: |  |  |
| Augstums | 42U |  |
| Ārējais platums | Vismaz 600mm, bet jāņem vērā, ka šajā server statnē ir jāievieto visas piedāvātās iekārtas. |  |
| Iekšējais platums | Standarta 19” iekārtu montāžai |  |
| Dziļums | 1000mm, bet jāņem vērā, ka šajā server statnē ir jāievieto visas piedāvātās iekārtas un jāvar pilnībā aizvērt priekšējās un aizmugurējās durvis. |  |
| Priekšējās un aizmugurējās durvis | Perforētas, aizveramas ar atslēgu, brīvi noņemamas |  |
| Sienas | Noņemamas, slēdzamas ar atslēgu |  |
| PDU | Serveru statne jānodrošina ar rezervētām rozetēm iekārtu pieslēgšanai, ne mazāk kā 28 rozetēm. |  |
| Papildus komplektā | Serveru statne jākomplektē ar augšpusē montējamu 4 ventilatoru bloku ar termostātu 220 V |  |
| Garantija | 3 Gadi |  |

4. Piegādes, uzstādīšanas un konfigurēšanas uzdevums.

Pretendentam jāveic piedāvāto preču uzstādīšana un konfigurēšana Pasūtītāja telpās, paredzot visus nepieciešamos instalācijas materiālus (kabeļus, uzgales, skrūves utt.).

Visiem uzstādīšanas un konfigurēšanas darbiem, kas paredz Pasūtītāja rīcībā esošo iekārtu darbības pārtraukumus, jāparedz iespēja tos veikt ārpus darba laika vai brīvdienās. Attiecīgi visām izmaksām, kas saistītas ar darbiem ārpus darba laika, jābūt iekļautām pretendenta piedāvājumā.

Iekārtas jāpiegādā, jāizpako, jāveic jaunāko mašīnkodu uzstādīšana;

Visas iekārtas, kuras paredzētas ievietošanai šasijā vai skapī (rack-mount izpildījums), jāmontē 19” telekomunikāciju skapī.

Jāveic piedāvātās aparatūras un programmatūras instalācija, konfigurēšana un savstarpējā integrācija.

Jāveic piedāvātas aparatūras un programmatūras integrācija Pasūtitāja infrastruktūrā, kas ietver:

- Pieslēgšanu elektrobarošanas sistēmai;

- Pieslēgšanu Pasūtītāja tīklam;

- Pieslēgšanu Pasūtītāja HP MSA P2000 G3 Dual-Controller SAS disku masīvam;

- VMware vSphere virtualizācijas platformas instalācija un pieslēgšana vCenter vadības programmatūrai (Pasūtitāja īpašumā ir atbilstošas licences);

- Serveru pieslēgšana Veeam rezerves kopēšanas programmatūrai (Pasūtitāja īpašumā ir atbilstošas licences).

Integrācijai ir jānodrošina iekārtu optimāla funkcionalitātes izmantošana, kur neviena iekārta nedrīkst ierobežot citu iekārtu funkcionalitāti vai ātrdarbības rādītājus.

Pretendentam jāveic ieviesta risinājuma testēšana saskaņā ar iekārtu un programmatūras ražotāju izstrādātu metodiku.

Ieviesta risinājuma rezultātā Pretendentam ir jānodrošina stabilo, paplašināmo, augsti pieejamo infrastruktūras sistēmu, kas nodrošinātu Pasūtītāja ārējo servisu un iekšējo procesu nepārtrauktību.

Pēc testu veikšanas, Pretendentam ir jāveic iekārtu slēguma shēmas dokumentācijas izveide, kā arī jāiesniedz administratora ceļvedis turpmākai mašīnkodu jaunināšanai.

Jāveic administratoru apmācība vismaz 4 (četru) stundu apmērā darbā ar piegādāto serveru infrastruktūru.