PASKAIDROJUMA RAKSTS

- Ievads.

Domes skvēra un domes ēkas teritorijas labiekārtošana Rīgas ielā 77 un Rīgas ielā 79, Līvānos  izstrādāta pamatojoties uz pasūtītāja – Līvānu novada domes iesniegumu, plānošanas un arhitektūras uzdevumu, apsekošanu un uzmērīšanu uz vietas, saskaņā ar LBN, un citu normatīvo aktu prasībām.

- Situācijas apraksts.

Esošā zemesgabala labiekārtošanai paredzēta teritorija 6975m2. Esošo laukumu plānojums un tā funkcionāla un estētiskā izmantošana it neapmierinošā stāvoklī. Stāvlaukuma segums nekvalitatīvs, stāvvietu skaits nepietiekošs. Apzaļumota teritorijā augsne ir sablīvējusies, noplacināta un nepieciešama pilnīga apstādījumu un laukumu rekonstrukcija.

- Teritorijas labiekārtojuma un apstādījuma risinājumi.

Teritorijas labiekārtojums plānots, kā pilsētas reprezentatīvais laukums – skvērs. Funkcionālās zonas un celiņu virzieni laukumā paredzēti, ņemot vērā gājēju kustību virzienus. Pilnība tiek nomainīta apstādījumu struktūra, paredzēta augsnes nomaiņa. Laukumos paredzēts apgaismojums, kas nepieciešams teritorijas funkcionālai izmantošanai, tā nodrošinot vides pieejamību arī diennakts tumšajā laikā. Teritorijā paredzēts izvietot soliņus (arī deputātu soliņš), atkritumu tvertnes, balstus velosipēdu novietošanai, paredzēts apgaismojums teritorijas izgaismošanai Skvērā pie trotuāra paredzēts afišu stabs.

Labiekārtojuma elementu un segumu specifikācijas un konstrukcijas skatīt lapās GP-4 līdz GP-8  un pielikumā 1 ,

Skvērā paredzēta LED ekrāna uzstādīšana. Visi precizējumi ekrāna uzstādīšanai tiks veikti skvēra būvniecības laikā.

Apzaļumošanas plānā GP-6 norādītas visas ieprojektētas dobes un kokaugi ar augu apzīmējumu un skaitu. Šo lapu jāskatās kopā ar augu sarakstu pielikumā Nr.2 un Nr.3.

Teritorijā ir saglabātas pēc iespējas vairāki koki, 8 paredzēts nozāģēt.

Teritorijas labiekārtošana paredz segumu izbūvi ar betona bruģakmeni (mozaīkas tipa), kalta granīta bruģēšanu atsevišķās vietās un ceļu asfaltēšanu.

Plānotie celiņi paredzēti ar vides pieejamību (dzeltenie bruģi savienojuma vietas ar braucamo daļu).

Teritorijas vertikālais plānojums veidots ņemot vērā esošo situāciju.

Organizējot transporta kustību no teritorijas, paredzēts saglabāt ceļa zīmi , izbraucot uz Rīgas ielu un ierīkot jaunu ceļa zīmi „Dodiet ceļu”, izbraucot uz Zaļo ielu.

Sastādīja                   R.Dmitrijeva