- pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Iepirkuma priekšmets ir informācijas tehnoloģiju piegāde, uzstādīšana, konfigurēšana, integrācija esošā Līvānu novada pašvaldības infrastruktūrā, kā arī  servisa garantija.

Iekārtas piegāde un instalācijas darbi, kā arī garantijas saistību izpildi ir jāveic pēc adreses:  Rīgas 77, Līvāni, Latvija, LV-5316

Iepirkuma mērķis ir esošās serveru infrastruktūras paplašināšana, kā arī esošā virtualizācijas klastera paplašināšana.

Piegādātai tehnikai ir jābūt pilnīgi savietojamai ar Pasūtitāja īpašuma esošām infrastruktūras komponentēm:

- Virtualizācijas platforma: VMware vSphere

- Rezerves kopēšanas platforma: Veeam Back-up & Replication

- Serveru vadības programmatūra: HP Insight Control

- Asmeņserveru šasija HP BladeSystem c7000 Enclosure

- Asmeņserveri HP ProLiant BL460c Generation 8 (Gen8) Server Blade

- Disku masīvs: HP Modular Smart Array P2000 G3 Dual Controller SAS

Piedāvātās iekārtas un komponentes nedrīkst ietekmēt esošās iekārtas ražotāja garantijas nosacījumus.

Komplektācijā jāiekļauj viss aprīkojums (kabeļi, montāžas sliedes, utt.) uzstādīšanai, pieslēgšanai pie esošās tīkla un barošanas infrastruktūras, savstarpējai savienošanai (atbilstoši risinājuma vajadzībām) un savienošanai pie disku masīva.

Kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz piedāvātās aparatūras ražotāja vai tās oficiālas pārstāvniecības apliecinājums, ka:

- tiks piegādāta jauna, iepriekš nelietota aparatūra;

- tiks izmantotas tikai oriģinālās (piedāvātās aparatūras ražotāja atbalstītās) komponentes un tām tiks nodrošināta pilna aparatūras ražotāja garantija;

- visa piedāvātā aparatūra ir paredzēta izmantošanai Eiropas Savienībā un ir marķēta ar EC uzlīmi; Piedāvātai aparatūrai jābūt jaunai un iepriekš nelietotai,

PIEGĀDĀJAMO PREČU APRAKSTS

1.Asmeņserveris – skaits 1 gab.

| Parametri | Minimālās prasības | Tehniskais piedāvājums Ražotājs/ Modelis/ Tehniskie parametri |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs, modelis: |  |  |
| Izpildījums un savietojamība | Asmens serverim jābūt montējamam un savietojamam ar HP BladeSystem c7000 Enclosure |  |
| Procesori (pretendentam jānorāda precīzs piedāvātā procesora ražotājs, modelis un frekvence) | Vismaz 2 gabali x86 arhitektūras procesori, kas nodrošina 64-bit tehnoloģijas programmatūru darbību un virtualizācijas atbalstu. Katra procesora parametri – vismaz 8 (astoņi) kodoli (cores), vismaz 2.0Ghz takts frekvence, vismaz 20Mb cache atmiņas. |  |
| Operatīvā atmiņa | 256GB PC3-12800 Low Voltage Registered tipa atmiņa |  |
| Servera ārējie pieslēgumi | Vismaz 2 gabali 1/10 GB/s Ethernet pieslēgumi ar funkcijas TCP Offload Engine nodrošinājumu. SAS mezanine karte pieslēgumām pie asmeņšassijas SAS komutatoriem. Iespēja papildus ielikt vismaz vēl vienu ārējo pieslēgumu paplašināšanas karti. |  |
| Cieto disku kontrolieris | Iebūvēts aparatūras līmeņa disku kontrolieris ar RAID 0 un RAID 1 drošības atbalstu. |  |
| Cietie diski | Vismaz 2 gabali karsti maināmi 146GB 10000rpm SAS tipa cietie diski |  |
| Vadības procesors | Neatkarīgs, kas nodrošina iespēju attālināti ieslēgt un izslēgt serveri, pieslēgties servera konsolei teksta un grafiskajā režīmā, kā arī pieslēgt serverim attālinātus datu nesējus. |  |
| Operētājsistēmu atbalsts | Microsoft Windows Server 2008/2012; Red Hat Enterprise Linux; VMware vSphere 5/6 |  |
| Citas prasības | Visām komponentēm ir jābūt viena ražotāja komplektējumā (izpildījumā). Serverim pieslēdzot to VMware virtualizācijas klasterim jānodrošina lineāro klastera jaudas pieaugumu. |  |
| Garantija | 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garantija, ar ražotāja servisa centra reakcijas laiku 4 stundu laikā, pieejamību 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī (24x7) tehnikas atrašanās vietā. |  |

2.Atmiņa esošo BL460c Gen8 jaudas palielināšanai – 16 gb.

| Parametri | Minimālās prasības |  |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs, modelis: |  |  |
| Izmērs | 16 GB |  |
| Tips | PC3-12800 Low Voltage Registered |  |
| Citas prasības | Pilnīgi savietojama ar BL460c Gen8 serveri |  |
| Garantija | Tiek segta ar attiecīga BL460c Gen8 servera garantiju un var būt pagarināta kopā ar servera garantijas pagarināšanu |  |

4. Piegādes, uzstādīšanas un konfigurēšanas uzdevums.

Pretendentam jāveic piedāvāto preču uzstādīšana un konfigurēšana Pasūtītāja telpās, paredzot visus nepieciešamos instalācijas materiālus (kabeļus, uzgales, skrūves utt.).

Visiem uzstādīšanas un konfigurēšanas darbiem, kas paredz Pasūtītāja rīcībā esošo iekārtu darbības pārtraukumus, jāparedz iespēja tos veikt ārpus darba laika vai brīvdienās. Attiecīgi visām izmaksām, kas saistītas ar darbiem ārpus darba laika, jābūt iekļautām pretendenta piedāvājumā.

Iekārtas jāpiegādā, jāizpako, jāveic jaunāko mašīnkodu uzstādīšana;

Visas iekārtas, kuras paredzētas ievietošanai šasijā vai skapī (rack-mount izpildījums), jāmontē 19” telekomunikāciju skapī.

Jāveic visas piedāvātās aparatūras un komponenšu instalācija, konfigurēšana un savstarpēja integrācija.

Sagatavošanas stādijā jāveic Pasūtītāja infrastruktūras mašīnkodu un programmatūras versijas jauninājums, kas ietvēr:

- HP Modular Smart Array P2000 G3 Dual Controller SAS mašīnkodu jauninājums un disku masīva paplašināšana ar Pasūtītāja īpašumā esošiem savietojamiem diskiem, papildus vietas prezentācija virtuālai videi;

- Asmeņserveru šasijas HP BladeSystem c7000 Enclosure un asmeņserveru HP ProLiant BL460c Generation 8 (Gen8) mašīnkodu jauninājums, piegādājamas atmiņas instalācija,

- VMware serveru virtualizācijas platformas (vSphere) jauninājums uz versiju 5.5 vai 6.

- VMware darba vietu virtualizācijas platformas (Horizon View) jauninājums uz versiju 6.

- Veeam Back-up& Replication programmatūras jauninājums uz versiju 8.

Jāveic piedāvātas aparatūras integrācija Pasūtitāja infrastruktūrā, kas ietver:

- Pieslēgšanu elektrobarošanas sistēmai;

- Pieslēgšanu Pasūtītāja tīklam;

- Pieslēgšana Asmeņserveru šasijai HP BladeSystem c7000 Enclosure

- Pieslēgšanu Pasūtītāja HP MSA P2000 G3 Dual-Controller SAS disku masīvam;

- Pieslēgšana un integrācija VMware virtualizācijas klasterī un pieslēgšana vCenter vadības programmatūrai (Pasūtitāja īpašumā ir atbilstošas licences);

- Servera pieslēgšana Veeam rezerves kopēšanas programmatūrai (Pasūtitāja īpašumā ir atbilstošas licences).

Integrācijai ir jānodrošina iekārtu optimāla funkcionalitātes izmantošana, kur neviena iekārta nedrīkst ierobežot citu iekārtu funkcionalitāti vai ātrdarbības rādītājus.

Pretendentam jāveic ieviesta risinājuma testēšana saskaņā ar iekārtu un programmatūras ražotāju izstrādātu metodiku.

Ieviesta risinājuma rezultātā Pretendentam ir jānodrošina stabilo, paplašināmo, augsti pieejamo infrastruktūras sistēmu, kas nodrošinātu Pasūtītāja ārējo servisu un iekšējo procesu nepārtrauktību.

Pēc testu veikšanas, Pretendentam ir jāveic iekārtu slēguma shēmas dokumentācijas izveide.

Sagatavošanas, integrācijas, ieviešanas un testēšanas stādijās Pretendentam in jānodrošina Pasūtītāja datu drošību un integritāti.